|  | FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO Composición: 60% Algodón / 40% Poliéster |
| --- | --- |

| LAVADO | BLANQUEO | SECADO | PLANCHADO | LIMPIEZA EN SECO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40°C | SIN CLORO | MEDIA TEMP. | 150°C MÁX | NO REQUERIDA |

| PROCESO | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Lavado | Agua tibia, máximo 40°C. Ciclo normal o suave. El algodón tolera mayor agitación que el poliéster puro. |
| Blanqueo | No usar cloro. Usar blanqueador sin cloro a base de oxígeno si es necesario. |
| Secado | Secadora a temperatura media-baja. El algodón puede encoger levemente; revisar medidas tras los primeros lavados. |
| Planchado | Temperatura media (máx. 150°C). Vapor moderado. Planchar por el revés para proteger acabados superficiales. |
| Limpieza en seco | No requerida. Si se indica, usar solvente convencional. |
| Centrifugado | Ciclo corto, velocidad media. El algodón retiene agua; asegurar centrifugado completo para reducir tiempo de secado. |

Notas técnicas — 60% Algodón / 40% Poliéster - ⚠ No exceder 40°C: el poliéster puede deformarse y el algodón encogerse con calor excesivo. - ⚠ Evitar cloro: amarillea el poliéster y debilita las fibras de algodón con el tiempo. - El algodón es más absorbente; el secado tarda más que en prendas 100% poliéster. - Riesgo de arrugado: el algodón arruga más que el poliéster; la mezcla reduce este efecto. - Estabilidad dimensional moderada: puede haber encogimiento residual de hasta 3% en el algodón tras los primeros lavados. - Resistencia al pilling: mayor que en algodón puro, gracias al componente de poliéster.

Ficha de referencia para prendas 60% Algodón / 40% Poliéster. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.