|  | FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO Composición: 65% Poliéster / 35% Algodón |
| --- | --- |

| LAVADO | BLANQUEO | SECADO | PLANCHADO | LIMPIEZA EN SECO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40°C | SIN CLORO | BAJA TEMP. | 120°C MÁX | NO REQUERIDA |

| PROCESO | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Lavado | Agua tibia, máximo 40°C. Ciclo normal. El mayor porcentaje de poliéster dicta el límite de temperatura. |
| Blanqueo | No usar cloro. Si se requiere, usar blanqueador sin cloro a base de oxígeno. |
| Secado | Secadora en temperatura baja. La mezcla es más estable que el algodón puro, pero el poliéster puede brillar con calor excesivo. |
| Planchado | Temperatura baja-media (máx. 120°C). Vapor moderado; planchar por el revés para evitar brillos en el poliéster. |
| Limpieza en seco | Generalmente no requerida. Si se indica, usar solvente convencional. |
| Centrifugado | Ciclo corto, velocidad media-baja. |

Notas técnicas — 65% Poliéster / 35% Algodón - ⚠ No exceder 40°C: el poliéster puede brillar, deformarse o generar marcas permanentes en costuras. - ⚠ Evitar cloro: amarillea el componente de poliéster y debilita el algodón con el tiempo. - Mayor resistencia al arrugado que el algodón puro gracias al alto contenido de poliéster. - Encogimiento mínimo: el poliéster estabiliza la prenda; el algodón puede encoger hasta 2% residual. - Riesgo de pilling moderado: lavar con prendas de tejido similar. - Secado rápido: el poliéster libera humedad fácilmente, reduciendo el tiempo de secado respecto al algodón puro.

Ficha de referencia para prendas 65% Poliéster / 35% Algodón. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.