|  | FICHA DE INSTRUCCIONES DE LAVADO Composición: 30% Bamboo / 30% Microfibra / 35% Poliéster / 5% Spandex |
| --- | --- |

| LAVADO | BLANQUEO | SECADO | PLANCHADO | LIMPIEZA EN SECO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30°C | SIN CLORO | BAJA TEMP. | 110°C MÁX | NO REQUERIDA |

| PROCESO | RECOMENDACIÓN |
| --- | --- |
| Lavado | Agua fría o tibia, máximo 30°C. Ciclo suave o delicado. El spandex y el bamboo son sensibles al calor y la agitación intensa. |
| Blanqueo | Estrictamente prohibido el uso de cloro. No usar blanqueadores de ningún tipo; pueden destruir las fibras de bamboo y spandex. |
| Secado | Preferentemente al aire, en posición horizontal para mantener la forma. Si se usa secadora, temperatura baja y tiempo mínimo. |
| Planchado | Temperatura baja (máx. 110°C). Evitar contacto directo; usar paño húmedo intermedio. El spandex pierde elasticidad con calor. |
| Limpieza en seco | No recomendada. Los solventes pueden degradar las fibras de spandex y bamboo. |
| Centrifugado | Ciclo muy corto, velocidad baja. La centrifugación intensa daña la elasticidad del spandex. |

Notas técnicas — Bamboo / Microfibra / Poliéster / Spandex - ⚠ No exceder 30°C: el spandex pierde elasticidad de forma irreversible por encima de 40°C. - ⚠ Prohibido el cloro y blanqueadores fuertes: destruyen las fibras de bamboo y degradan el spandex. - El bamboo es antibacterial y termorregulador; temperaturas altas eliminan estas propiedades funcionales. - La microfibra atrae pelusa; lavar separado de prendas de algodón o toallas. - No colgar de pinzas en zonas con elastano: deforma la prenda; tender plano o en percha ancha. - Vida útil del spandex: reducir frecuencia de lavado y evitar exprimido manual para prolongar la elasticidad.

Ficha de referencia para prendas con Bamboo/Microfibra/Poliéster/Spandex. Verificar etiqueta específica de cada prenda antes de procesar.